物资大厦给排水及停车场改造施工方案

- 一、给排水改造施工

- （1）给水：5楼及以下楼层采用市政直供水，5楼以上采用二次供水，加装设备采用一备一用，包括不限于为给水施工而需要的道路破除/绿化移植手续办理并承担费用。

- （2）排水：保留大厦4处管道井，自10楼向下改造，汇聚至2楼顶从东、西两侧排出，2楼和1楼排水管道不变。

- 二、停车场改造施工

- （3）停车场：在保留雪松、移栽其他树木的提前下，对现有停车场需硬化场地进行施工，主要包括土方开挖及外运（挖深30cm，土质不分种类），土方运距由投标人自行考虑，土方开挖及运输过程中涉及的外部协调及费用均由投标人自行考虑，土方清运后需对地基进行压实，压实系数不小于0.94，停车场硬化做法自下而上如下：

- i）100mm碎石垫层；

- ii)200mm厚C30混凝土（表面需切缝，间隔不大于6m*6m）。